| 松潘县2024年以工代赈示范工程租、购、聘清单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 工程名称： | 松潘县2024年以工代赈示范工程 |  |  |
| 序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 |
| 1 | 柴油(机械) | L | 30148.636 |
| 2 | 镀锌铁丝 22# | kg | 159.688 |
| 3 | 复合模板 | m2 | 157.653 |
| 4 | 钢筋 φ＞10 | kg | 1113.19 |
| 5 | 钢筋 φ12～16 | t | 28.508 |
| 6 | 焊接钢管 | kg | 230.72 |
| 7 | 焊条 (高强钢筋用) | kg | 135.164 |
| 8 | 焊条 综合 | kg | 232.554 |
| 9 | 锯材 综合 | m3 | 2.972 |
| 10 | 其他材料费 | 元 | 9784.804 |
| 11 | 汽油(机械) | L | 752.959 |
| 12 | 水泥 32.5 | kg | 489123.348 |
| 13 | 摊销卡具和支撑钢材 | kg | 309.113 |
| 14 | 碳钢管 DN200 | m | 17.69 |
| 15 | 碳钢管 DN250 | m | 17.596 |
| 16 | 特细砂 | m3 | 441.061 |
| 17 | 弯头 DN200×90° Q235B | 个 | 3 |
| 18 | 弯头 DN250×90° Q235B | 个 | 2 |
| 19 | 现浇构件钢筋 螺纹钢HRB400E φ12-16 | t | 16.638 |
| 20 | 中粗砂 | m3 | 3920.886 |
| 21 | 双壁波纹管 DN315 | m | 303 |
| 22 | 碳钢管 DN150 | m | 17.992 |
| 23 | 橡胶止水带 | m | 42 |
| 24 | 加工铁件 | kg | 12.32 |
| 25 | 石油沥青 30# | kg | 38.608 |
| 26 | 煤 | kg | 38.608 |
| 27 | 片(块)石 | m3 | 106.559 |
| 28 | 碎石 5～10mm | m3 | 182.213 |
| 29 | 水泥 42.5 | kg | 22683.168 |
| 30 | 碎石 5～40mm | m3 | 1374.81 |
| 31 | 细砂 | m3 | 46.05 |
| 32 | 中砂 | m3 | 3438.226 |
| 33 | 细砂 | m3 | 93.729 |
| 34 | 预制沟盖板、井盖板 | m3 | 15.296 |
| 35 | 砾石 5～40mm | m3 | 134.394 |
| 36 | 钢纤维混凝土井盖、井座 φ800 | 套 | 87.87 |
| 37 | 钢筋 φ≤10 | kg | 1089.24 |
| 38 | 干混砌筑砂浆 M7.5 | t | 23.198 |
| 39 | 钢筋 φ20 | kg | 1705.2 |
| 40 | 干混抹灰砂浆 M20 | t | 34.343 |
| 41 | 带帽螺栓 综合 | kg | 98.5 |
| 42 | 手动明杆闸阀 D200，PN=1.0MPa 球墨铸铁 | 个 | 7 |
| 43 | 双法兰传力接头 DN200，PN=1.6MPa Q235B | 个 | 7 |
| 44 | 法兰盘含垫片等 D200，PN=1.6MPa Q235 | 片 | 7 |
| 45 | 防水锤空气阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁 | 个 | 6 |
| 46 | 复合式排气阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁 | 个 | 23 |
| 47 | 手动截止阀 DN50，PN=1.6MPa 球墨铸铁 | 个 | 23 |
| 48 | 排气三通（异径） De200×63 PN1.6MPa PE | 个 | 16 |
| 49 | 标准砖 | 千匹 | 23.628 |
| 50 | 手动弹性座封偏心旋塞阀 D65，PN=1.6MPa 球墨铸铁 X341X-16Q | 个 | 23 |
| 51 | 双法兰传力接头 DN65，PN=1.6MPa Q235B | 个 | 23 |
| 52 | 排泥三通（异径） De200×75 PN1.6MPa PE | 个 | 17 |
| 53 | 法兰盘含垫片等 D65，PN=1.6MPa Q235 | 片 | 23 |
| 54 | 90°弯头 D200 PN1.6MPa PE | 个 | 3 |
| 55 | 60°弯头 D200 PN1.6MPa PE | 个 | 3 |
| 56 | 45°弯头 D200 PN1.6MPa PE | 个 | 14 |
| 57 | 30°弯头 D200 PN1.6MPa PE | 个 | 16 |
| 58 | 22.5°弯头 D200 PN1.6MPa PE | 个 | 24 |
| 59 | 遇水膨胀止水带 30×20 | m | 4.44 |
| 60 | 进水喇叭口 DN200 Q235B | 个 | 2 |
| 61 | 镀锌钢板 δ=1.2 | m2 | 2.139 |
| 62 | 型钢 | kg | 10.5 |
| 63 | 溢流管 DN200 Q235B | m | 5.307 |
| 64 | 给水PE管-De200，PN1.6MPa PE | m | 11932.645 |
| 65 | 给水PE管-De160，PN1.0MPa PE | m | 314.346 |
| 66 | 给水PE管-De110，PN1.0MPa PE | m | 5075.203 |
| 67 | 给水PE管-De90，PN1.6MPa PE | m | 20.3 |
| 68 | 给水PE管-De75，PN1.6MPa PE | m | 466.9 |
| 69 | 给水PE管-De63，PN1.6MPa PE | m | 9.135 |
| 70 | 手动明杆闸阀 D100，PN=1.0MPa 球墨铸铁 | 个 | 1 |
| 71 | 双法兰传力接头 DN100，PN=1.6MPa，Q235B | 个 | 1 |
| 72 | 法兰盘含垫片等 D100，PN=1.6MPa Q235 | 片 | 1 |
| 73 | 排气三通（异径） De110×63 PN1.6MPa PE | 个 | 7 |
| 74 | 排泥三通（异径） De110×75 PN1.6MPa PE | 个 | 6 |
| 75 | 45°弯头 D110 PN1.6MPa PE | 个 | 2 |
| 76 | 30°弯头 D110 PN1.6MPa PE | 个 | 13 |
| 77 | 22.5°弯头 D110 PN1.6MPa PE | 个 | 25 |
| 78 | 天然砂 | m3 | 51.867 |
| 79 | 膨胀剂 | kg | 1503.995 |
| 80 | 抗冻剂 | kg | 2391.9 |
| 81 | 租赁60挖掘机 | 台 | 2 |
| 82 | 租赁305挖掘机 | 台 | 1 |
| 83 | 技术工（钢筋工） | 人 | 5 |
| 84 | 技术工（木工） | 人 | 10 |
| 85 | 技术工（混泥土工） | 人 | 5 |
| 86 | 技术工（水电工） | 人 | 8 |